LLM 局部重调度方案验证报告

1. 背景与目标

1.1 当前系统状态

| 项目 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 全量预配包 | 真实 PLAN(1) 469 行中纳入评测 457 炉；决策树基线 457/457，规则违反 0 |
| 生产响应 | 滑窗推进；扰动只打开当前时刻附近的局部炉次窗口 |
| LLM 角色 | 决策树失败且距最早开浇仍超过 90 s 时介入，输出可审计的替代配包方案 |

1.2 本次验证目标

验证真实 数据快照下，决策树不能完成局部窗口时，Codex 是否能够读取资源和工艺约束，只修改必要炉次，并通过统一校验形成可下发方案。整体流程：模拟一天完整的生产流程时间为10:00-20:00，在11:00时刻模拟行车离线，分别采用决策树局部重排，如果重排失败则转为llm决策（即codex），如果再失败就呼叫人工。

核心结论：31 炉真实窗口中，决策树完成 30/31；Codex 完成 31/31，实际改配 4 炉，27 炉保持原计划。

2. 核心方案

2.1 整体架构

预配包在生产启动前生成；生产推进后，已完成的炉次保持锁定，远期炉次不被本次事故牵连。发生扰动时，仅对当前时刻附近、尚未锁定且可能受影响的炉次做局部重排。

2.2 分级响应流程

| 条件 | 处理路径 | 本次场景 |
| --- | --- | --- |
| 最早开浇前 ≤ 90 s | 决策树快速重排；若仍失败，冻结原方案并呼叫人工 | 不进入 Codex |
| 最早开浇前 > 90 s | 决策树先行；失败后 Codex 生成候选，校验通过再下发 | 进入 Codex |

时间口径：本次事件发生在 11:00；窗口最早开浇前 313.1 s，扣除 90 s 安全阈值后剩余 223.1 s，因此属于允许 Codex 介入的非紧急路径。

2.3 本次实现内容

- 真实数据全量基线：PLAN 469 行、纳入 457 炉；使用真实 34 个钢包和 10 台行车。

- 局部压力回放：以 11:00–11:20 的 31 炉为窗口，注入行车 2500 受控离线。（也就是模拟行车离线）

- 失败兜底：决策树出现未分配炉次后，Codex 读取全窗口输入，优先保留原计划，只替换不可用行车。

- 安全校验：检查完整分配、共享硬约束和场景策略，全部通过才允许形成最终方案。

3. 真实数据验证与结果

3.1 数据来源与实验口径

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| PLAN 总行数 | 469 |
| 纳入评测 | 457 炉 |
| 真实资源 | 34 个钢包；10 台行车：1170、1500、1520、2170、2500、2520、3170、3500、3520、4170 |
| 全量基线 | 决策树 457/457（100.0%）；规则违反 0；等级匹配率 82.06% |
| 局部窗口 | 11:00–11:20，共 31 炉 |
| 受控输入 | 行车 2500 离线；压力权重和路由校验为实验设置 |

3.2 11:00–11:20 局部窗口

扰动发生后，系统没有重排全部 457 炉，而是截取 11:00–11:20 的 31 炉。已完成生产的炉次和远期炉次不在本次重排范围内，窗口内的 27 炉继续使用原计划。

| 阶段 | 完成数 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 扰动前基线 | 31/31 | 31 炉均有原计划 |
| 决策树重排 | 30/31 | 1 炉因 missing_refining_route 未分配，路径失败 |
| Codex 重排 | 31/31 | 4 炉换行车，27 炉保持原计划 |

3.3 决策树与 Codex 对比

| 指标 | 不重排 | 决策树 | Codex |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成分配 | 0/31 | 30/31 | 31/31 |
| 按时率 | 0.00% | 96.77% | 100.00% |
| 平均延迟 | 90,486.7 s | 2,655.6 s | 0 s |
| 规则违反 | 0 | 1 | 0 |
| 实际改配炉次 | 31 | 30 | 4 |
| 人工复核率 | 3.23% | 0% | 0% |

比较结论：Codex 相比决策树多完成 1 炉，同时只修改 4 炉；相比不重排，31 炉全部恢复到按时分配。

3.4 Codex 实际改配明细

| 炉次 | 原钢包 | 原行车 | 新钢包 | 新行车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JU6310E7-300755 | ST51 | 2500 | ST51 | 2170 |
| JU6310E7-300762 | ST51 | 2500 | ST51 | 2170 |
| AP0961E3-300774 | ST51 | 2500 | ST51 | 1170 |
| AR4143E5-300781 | ST51 | 2500 | ST51 | 1170 |

4 个改配炉次均为 ST51 -> ST51，实际变化集中在行车替换：2500 -> 2170（2 炉），2500 -> 1170（2 炉）。Codex 输出的其余 27 炉带有“原计划资源仍可用，保持不变”的审计原因。

3.5 校验与离线场景覆盖

| 校验项 | Codex 结果 |
| --- | --- |
| 完整分配校验 | 通过：31 炉输入对应 31 条 assign 输出 |
| 共享硬约束校验 | 通过：无规则违反 |
| 场景策略校验 | 通过：行车 2500 不再出现在最终分配中 |
| 外部 API | 未调用；结果为离线 Codex-authored proposal |

离线 SQLite 场景库共 21 条：1 条决策树成功对照场景，20 条决策树失败后 Codex 成功的压力场景。覆盖行车与物流、钢包、工艺设施、计划节奏、数据状态和复合扰动。

| 场景组 | 覆盖内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 行车与物流 | 离线、降速、限载、范围受限、通道阻塞、遥测过期 | 6 |
| 钢包 | 不可用、损坏、衬龄报警、超龄、钢种冲突 | 5 |
| 工艺设施 | 设施不可用、氩站不可用、精炼路线变化 | 3 |
| 计划节奏 | 计划偏差、转炉延迟、连铸延迟、紧急插单、优先级提升 | 5 |
| 复合与对照 | 复合扰动、决策树成功对照 | 2 |

4. 结论与下一步工作

4.1 结论

本次验证完成了“决策树优先 -> 失败识别 -> Codex 局部重排 -> 统一校验 -> 方案下发”的离线闭环。真实 11:00–11:20 窗口中，决策树完成 30/31，Codex 完成 31/31；Codex 只改动 4 炉，27 炉保持原计划，体现的是局部重排而不是全量重算。

4.2 下一步工作

- 接入实时事件流和实时资源状态，验证事件时间、窗口锁定和 90 s 冻结边界。

- 补充现场调度约束和人工审批接口，保留每轮输入、提案、校验反馈与最终下发记录。

- 在沙箱环境开展真实 API 联调，测量网络、模型和校验器的端到端耗时，不把离线适配器耗时当作线上 LLM 延迟。

- 用现场确认后的事故样本复核 20 类扰动场景，逐步替换当前的受控压力参数。