钢包重排评价指标调研进展

1. 本周结论

本周完成了评价指标的筛选与真实数据回放验证。最终不采用简单加权总分，而采用“硬门槛 + 分层排序”：先判断方案能不能安全下发，再比较生产效果，最后用计划稳定性做平局裁决。这样可以避免“改配少”掩盖“方案不可执行”。

已确定：主评价指标为完整分配率、硬约束违反、资源/路线合法性、按时率、平均延迟和最大延迟；改配规模、窗口外影响和负载均衡作为稳定性补充指标。

| 层级 | 要回答的问题 | 本周结论 |
| --- | --- | --- |
| 第一层：可行性 | 方案能不能安全下发？ | 完整分配必须 100%；硬约束必须 0；资源与路线必须合法。 |
| 第二层：生产效果 | 可行方案谁更少延误？ | 按时率优先，其次平均延迟、最大延迟。 |
| 第三层：计划稳定性 | 效果接近时谁改动更小？ | 比较 AP 基线改配、窗口外影响和资源负载。 |

2. 指标筛选方法

2.1 为什么不使用综合总分

钢包重排首先是一个安全可行性问题，不是单纯的成本优化问题。若某方案少改了几炉，但有一炉没有合法钢包、行车或路线，就不能因为加权分数较高而被下发。因此，评价顺序固定为：可行性门槛 → 生产效果 → 稳定性。任一方案未通过第一层，直接淘汰；两方都未通过时转人工复核。

2.2 推荐指标清单

| 指标 | 指标含义 | 计算方式 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整分配率 | 能否覆盖窗口内全部炉次 | 已分配炉次 / 窗口炉次 | 主指标；必须 100% |
| 硬约束违反 | 资源、时间、位置、路线与安全规则 | 违规项计数 | 主指标；必须 0 |
| 资源/路线合法性 | 钢包、行车存在且路线可达 | 逐炉校验资源与路线 | 主指标；任一失败淘汰 |
| 按时率 | 窗口结束前完成运输的比例 | 按时炉次 / 窗口炉次 | 主指标；越高越好 |
| 平均延迟 | 超出时间窗的平均时长 | 平均 max(实际到达 - 窗口结束, 0) | 主指标；越低越好 |
| 最大延迟 | 最晚一炉的超时程度 | max(单炉延迟) | 主指标；越低越好 |
| 相对 AP 改配炉次数 | 相对预配基线改变的炉次数 | 逐炉比较钢包/行车 | 补充；效果接近时越少越好 |
| 窗口外改配炉次数 | 是否影响已完成和远期炉次 | 统计扰动窗口外的变化 | 补充；必须 0 |
| 资源负载均衡 | 方案对各行车负载的影响 | 负载方差或最大-最小差 | 补充；效果接近时比较 |

3. 暂不作为主指标的项目

以下字段不是没有价值，而是当前数据或实验条件不足以支撑主评价结论。先标记为暂缓，可以避免报告给出超过证据边界的判断。

| 暂缓指标 | 暂缓原因 | 后续补充 |
| --- | --- | --- |
| 单次离线决策耗时 | 离线执行的 0 秒不等于真实 API 延迟 | 接入真实接口，记录平均值和 P95/P99 |
| 人工复核率 | 当前场景库没有现场人工处理时长和升级记录 | 建立人工基线与升级日志 |
| 资源负载方差 | 当前双线路审计尚未统一汇总各行车负载 | 按窗口和全天分别统计 |
| 包龄利用率、等级匹配率 | 更适合预配包质量；扰动重排缺少现场状态校准 | 补充钢包状态、等级和包龄真值 |
| 简单综合评分 | 会让低改配掩盖不可行方案，解释性也较弱 | 保留分层排序，不作为主判定 |

4. 下一步计划

用本次的评价指标重新进行离线回放，看看llm是否能够在多指标要求下达标胜任钢包重配包的环节。