LLM 局部重调度方案验证报告

真实 PLAN/CRANE 数据回放与 Codex 压力场景审计

日期：2026-08-25    分支：feature-1.0

1. 背景与目标

1.1 当前系统状态

| 项目 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 全量预配包 | 真实 PLAN(1) 469 行中纳入评测 457 炉；决策树基线 457/457，规则违反 0 |
| 生产响应 | 滑窗推进；扰动只打开当前时刻附近的局部炉次窗口 |
| LLM 角色 | 决策树失败且距最早开浇仍超过 90 s 时介入，输出可审计的替代配包方案 |

1.2 本次验证目标

验证真实 PLAN/CRANE 快照下，决策树不能完成局部窗口时，Codex 是否能够读取资源和工艺约束，只修改必要炉次，并通过统一校验形成可下发方案。

核心结论：31 炉真实窗口中，决策树完成 30/31；Codex 完成 31/31，实际改配 4 炉，27 炉保持原计划。

2. 核心方案

2.1 整体架构

| 180 min 预配包 | → | 生产滑窗 已完成锁定 | → | 扰动事件 打开局部窗口 | → | 决策树 先行 | → | Codex 兜底 | → | 校验 下发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

预配包在生产启动前生成；生产推进后，已完成的炉次保持锁定，远期炉次不被本次事故牵连。发生扰动时，仅对当前时刻附近、尚未锁定且可能受影响的炉次做局部重排。

2.2 分级响应流程

| 条件 | 处理路径 | 本次场景 |
| --- | --- | --- |
| 最早开浇前 ≤ 90 s | 决策树快速重排；若仍失败，冻结原方案并呼叫人工 | 不进入 Codex |
| 最早开浇前 > 90 s | 决策树先行；失败后 Codex 生成候选，校验通过再下发 | 进入 Codex |

时间口径：本次事件发生在 11:00；窗口最早开浇前 313.1 s，扣除 90 s 安全阈值后剩余 223.1 s，因此属于允许 Codex 介入的非紧急路径。

2.3 本次实现内容

- 真实数据全量基线：PLAN 469 行、纳入 457 炉；使用真实 34 个钢包和 10 台行车。

- 局部压力回放：以 11:00–11:20 的 31 炉为窗口，注入行车 2500 受控离线。

- 失败兜底：决策树出现未分配炉次后，Codex 读取全窗口输入，优先保留原计划，只替换不可用行车。

- 安全校验：检查完整分配、共享硬约束和场景策略，全部通过才允许形成最终方案。

3. 真实数据验证与结果

3.1 数据来源与实验口径

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| PLAN 总行数 | 469 |
| 纳入评测 | 457 炉 |
| 真实资源 | 34 个钢包；10 台行车：1170、1500、1520、2170、2500、2520、3170、3500、3520、4170 |
| 全量基线 | 决策树 457/457（100.0%）；规则违反 0；等级匹配率 82.06% |
| 局部窗口 | 11:00–11:20，共 31 炉 |
| 受控输入 | 行车 2500 离线；压力权重和路由校验为实验设置 |

证据边界：炉次、钢包、行车编号、时间、路线等字段来自真实文件；“2500 离线”是为了复现决策树失败路径的受控压力条件，不是生产事故记录。

3.2 11:00–11:20 局部窗口

扰动发生后，系统没有重排全部 457 炉，而是截取 11:00–11:20 的 31 炉。已完成生产的炉次和远期炉次不在本次重排范围内，窗口内的 27 炉继续使用原计划。

| 阶段 | 完成数 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 扰动前基线 | 31/31 | 31 炉均有原计划 |
| 决策树重排 | 30/31 | 1 炉因 missing_refining_route 未分配，路径失败 |
| Codex 重排 | 31/31 | 4 炉换行车，27 炉保持原计划 |

3.3 决策树与 Codex 对比

| 指标 | Frozen 不重排 | 决策树 | Codex |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成分配 | 0/31 | 30/31 | 31/31 |
| 按时率 | 0.00% | 96.77% | 100.00% |
| 平均延迟 | 90,486.7 s | 2,655.6 s | 0 s |
| 规则违反 | 0 | 1 | 0 |
| 实际改配炉次 | 31 | 30 | 4 |
| 人工复核率 | 3.23% | 0% | 0% |

比较结论：Codex 相比决策树多完成 1 炉，同时只修改 4 炉；相比 Frozen 不重排，31 炉全部恢复到按时分配。Frozen 仅作对照，不等同于现场人工方案。

3.4 Codex 实际改配明细

| 炉次 | 原钢包 | 原行车 | 新钢包 | 新行车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JU6310E7-300755 | ST51 | 2500 | ST51 | 2170 |
| JU6310E7-300762 | ST51 | 2500 | ST51 | 2170 |
| AP0961E3-300774 | ST51 | 2500 | ST51 | 1170 |
| AR4143E5-300781 | ST51 | 2500 | ST51 | 1170 |

4 个改配炉次均为 ST51 -> ST51，实际变化集中在行车替换：2500 -> 2170（2 炉），2500 -> 1170（2 炉）。Codex 输出的其余 27 炉带有“原计划资源仍可用，保持不变”的审计原因。

3.5 校验与离线场景覆盖

| 校验项 | Codex 结果 |
| --- | --- |
| 完整分配校验 | 通过：31 炉输入对应 31 条 assign 输出 |
| 共享硬约束校验 | 通过：无规则违反 |
| 场景策略校验 | 通过：行车 2500 不再出现在最终分配中 |
| 外部 API | 未调用；结果为离线 Codex-authored proposal |

离线 SQLite 场景库共 21 条：1 条决策树成功对照场景，20 条决策树失败后 Codex 成功的压力场景。覆盖行车与物流、钢包、工艺设施、计划节奏、数据状态和复合扰动。

| 场景组 | 覆盖内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 行车与物流 | 离线、降速、限载、范围受限、通道阻塞、遥测过期 | 6 |
| 钢包 | 不可用、损坏、衬龄报警、超龄、钢种冲突 | 5 |
| 工艺设施 | 设施不可用、氩站不可用、精炼路线变化 | 3 |
| 计划节奏 | 计划偏差、转炉延迟、连铸延迟、紧急插单、优先级提升 | 5 |
| 复合与对照 | 复合扰动、决策树成功对照 | 2 |

4. 结论与下一步工作

4.1 结论

本次验证完成了“决策树优先 -> 失败识别 -> Codex 局部重排 -> 统一校验 -> 方案下发”的离线闭环。真实 11:00–11:20 窗口中，决策树完成 30/31，Codex 完成 31/31；Codex 只改动 4 炉，27 炉保持原计划，体现的是局部重排而不是全量重算。

必须保留的边界：本报告证明的是真实历史数据快照上的离线回放和可复现压力场景下的方案生成能力，不替代现场实时生产验收、安全联锁、人工审批或真实 API 延迟评估。

4.2 下一步工作

- 接入实时事件流和实时资源状态，验证事件时间、窗口锁定和 90 s 冻结边界。

- 补充现场调度约束和人工审批接口，保留每轮输入、提案、校验反馈与最终下发记录。

- 在沙箱环境开展真实 API 联调，测量网络、模型和校验器的端到端耗时，不把离线适配器耗时当作线上 LLM 延迟。

- 用现场确认后的事故样本复核 20 类扰动场景，逐步替换当前的受控压力参数。